Рекомендации по хранению, транспортировке и монтажу.

Производство работ.

- Работы по погрузке-выгрузке осуществлять исключительно механизированным способом. При осуществлении разгрузки сбрасывание и волочение панелей запрещается.

- Недопустимы удары по панелям при монтаже, установке крепежных элементов, выполнении стыков и примыканий.

- Ни при каких условиях не допускается хождение производственного персонала по панелям.

- Крепление панелей к несущим конструкциям, выполнение стыков и примыканий необходимо выполнять в соответствии с рабочей конструкторской документацией (проектом). На время монтажа торцевую часть сэндвич-панелей необходимо закрывать любым гидроизоляционным материалом.

- Резка панелей при монтаже осуществляется электролобзиком. Запрещается применение углошлифовальных машинок и газопламенных резаков и прочего инструмента вызывающего местный нагрев кромок облицовочных слоев панелей.

- Сверление отверстий под крепеж в панелях осуществляется электроинструментом, рекомендуемым производителями крепежных систем.

- Панели не являются несущими конструкциями. Поэтому запрещается крепить к панелям любое инженерное и технологическое оборудование, а также лестницы, внутренние перегородки и иные архитектурные элементы.

- Поверхность панелей следует очищать от загрязнений и пыли с помощью сжатого воздуха или моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий металла. Применение песка, щелочей, кислот — недопустимо.

- При выявлении механических повреждений поверхности панелей на строительной площадке вызывается представитель компании.

Транспортирование.

- Осуществлять транспортировку панелей допускается любым видом транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, существующих для выбранного типа транспорта.

- Сэндвич-панели поставляются в полной заводской готовности подготовленными для транспортировки и хранения. По спецификации, предварительно согласованной с заказчиком, панели формируют в транспортные пакеты на поддонах высотой до 1,5 м и массой до 3 т.

- Для перевозки сэндвич-панелей необходимо применять грузовой автотранспорт с кузовом, без бортов в виде ровной открытой платформы с проушинами для крепления, шириной не менее 2,45 м и длиной не менее длины перевозимых панелей. Транспортные пакеты укладываются в 1 ряд. Для фиксирования панелей при перевозке применять специальные текстильные ленты.

- В ходе транспортировки водитель должен периодически проверять стабильность груза и плотность связки. Если связки ненатянутые, то их необходимо затянуть. С целью предотвращения повреждений, в ходе разгрузки учитывать требования настоящей инструкции и упаковочного листа, прилагаемого к каждому пакету.

- Разгрузку транспортных пакетов с панелями осуществлять краном грузоподъемностью не менее 3 т при помощи специальной траверсы с закрепляемыми на ней грузовыми стропами (текстильными лентами) на расстоянии макс. 2,5 м. При поднятии обращать внимание на центр тяжести пакета, который должен быть совмещен с центром траверсы (см. схемы строповки). Всегда перемещать только один пакет!

- При транспортировании в железнодорожных полувагонах транспортные пакеты с панелями закрепить для предотвращения продольных и поперечных смещений согласно требованиям РЖД.  Размеры и конструкция контейнеров при этом зависят от типа и размеров панелей и индивидуальны для каждого заказа.

Складирование и хранение.

- Хранение сэндвич-панелей необходимо осуществлять в заводской упаковке на складских площадях, которые обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды, а именно прямых солнечных лучей и осадков, причем высота штабеля панелей должна быть не более 1,5 м.

- В зоне монтажа, непосредственно перед проведением монтажных работ допустимо непродолжительное хранение панелей при соблюдении следующих условий: наличие покрытия панелей слоем картона, препятствующего попаданию прямых солнечных лучей, при условии соблюдения целостности заводской упаковки. Не рекомендуется хранить панели более 1 месяца. Несоблюдение условий хранения может привести к невозможности снятия защитной пленки с поверхности сэндвич-панели.

- Площадки для хранения сэндвич-панелей должны удовлетворять следующим требованиям:

- Горизонтальный уклон не более 3 градусов.

- Значение отклонения плоскости должно быть менее или равно 0,5 см.

- Защитную пленку с поверхности сэндвич-панели необходимо снять не позднее десяти дней с момента монтажа каждой отдельной сэндвич-панели.

Общие инструкции по монтажу.

- Все монтажные работы по креплению панелей к металлокаркасу или иным несущим конструкциям вести строго по проектным решениям, в которых должны быть учтены строительные и теплотехнические нормы и правила применительно к сэндвич-панелям.

- Для крепления панелей к несущим металлическим конструкциям применять самосверлящие шурупы (саморезы) из нержавеющей или углеродистой стали с уплотнительными шайбами (EPDM). Особое внимание необходимо уделить:

- Усилию затягивания винтов. Они должны быть затянуты не слишком сильно и не слишком слабо. Правильное крепление показано на рисунке. Необходимое усилие затягивания обеспечивается применением специального электроинструмента.

- Cкорость вращения электроинструмента должна соответствовать рекомендациям производителя крепежа.

- Монтажная пленка, нанесенная на панели, обеспечивает защиту сэндвич-панели при перевозке и производстве монтажных работ.

- Удаление защитной пленки:

- перед монтажом с замковой части панелей,

- с наружной стороны панели после монтажа панелей,

- с внутренней стороны панели на усмотрение производителя работ.

- Не допускается чрезмерный нагрев металла при производстве работ по вырезу технологических отверстий (окна, двери, воздуховоды, технологические трубопроводы). Для этих целей необходимо применять специальный инструмент, например электролобзик.

- Для монтажа панелей применяются специальные винтовые захваты с траверсой. При монтаже  панелей, с целью недопущения повреждения их поверхности необходимо применять инструмент со специальными губками изолированными эластичным материалом, например резиной. Небольшие по размерам панели не запрещается монтировать вручную.

Монтаж стеновых панелей.

- Наиболее распространенной конструкцией цоколей при строительстве современных зданий является трехслойная железобетонная панель с теплоизоляцией. Реже представлены цоколи из кирпича, бетонных блоков и т.п. с обязательным включением в него слоя теплоизоляции. По расположению фасадные панели монтируют горизонтально или вертикально (с горизонтальной или вертикальной раскладкой). Несущие конструкции разрабатывают по одно-, реже двухпролетной схеме.

- Металлические либо железобетонные конструкции, к которым будут крепиться панели, необходимо оклеить самоклеящейся изолоновой лентой со стороны монтажа панелей, входящей в комплект поставки для исключения образования коррозии в процессе эксплуатации здания.

- Крепить панели нужно к колоннам или к стойкам фахверка при горизонтальной раскладке, к цоколю или стальным прогонам при вертикальной раскладке. Во избежание возникновения в процессе эксплуатации здания промерзаний или «мостиков холода» в замок панели необходимо уложить трубчатый резиновый уплотнитель, а зазоры между торцами панелей или торцом и цоколем уплотнить минеральной ватой.

- Для защиты от влаги использовать нащельники из оцинкованного стального листа толщиной 0,5–0,55 мм с полимерным покрытием. В проектных решениях необходимо предусмотреть все необходимые фасонные элементы, геометрию которых согласовать с техотделом компании ООО «Панельгард». Возможно изготовление фасонных элементов длиной до  3000 мм и разверткой до 1250 мм. Для уплотнения нащельников и различных фасонных элементов применяют самоклеящуюся уплотнительную ленту или силиконовый герметик. Крепление фасонных элементов к обшивкам панелей возможно комбинированными заклёпками или самосверлящими шурупами.

- При строительстве зданий из сэндвич-панелей применяют пластмассовые, деревянные или металлические окна и двери. Большие двери крепить к установленному у внутренней поверхности стены металлическому каркасу. Небольшие двери и окна, в том числе врезанные в поле стандартной панели, устанавливают на подкрепляющие скобы. Для надежного соединения внутренней и наружной обшивок и организации более жесткого крепления скобы крепить по кромке панели на самосверлящих шурупах с шагом 500 мм.

- Монтаж перегородок вести с вертикальной или горизонтальной раскладкой панелей. Вертикальная раскладка является оптимальной при высоте помещений до 3м. Панели перегородок крепить к перекрытию таким образом, чтобы исключать передачу нагрузки от перекрытия к перегородке при его прогибе.

- При механизированном способе монтажа сэндвич-панелей учитывать недопустимость превышения расстояния между захватами над расстоянием между прогонами несущей металлоконструкции. В то же время, из соображений устойчивости при подъеме и перемещении панели расстояние между захватами должно быть не более 2,5 м и свес концов панели от 0,4 до 0,5 м.

- Монтаж панелей начинать с крайней оси фасада.

- Перед началом монтажа убедиться в полном соответствии монтажа элементов каркаса проектным решениям, для выполнения качественного монтажа сэндвич-панелей. В случае выявления отклонений от проектных размеров возможна корректировка посредством резки первой и последней панелей.